ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η συνισταμένη ενός ζεύγους δυνάμεων έχει μηδενικό μέτρο.

β. Η φορά της ροπής δύναμης F ως προς σημείο Α, καθορίζεται από τον κανόνα του αριστερόστροφου κοχλία.

γ. Η ροπή μιας δύναμης μεταβάλλεται, όταν η δύναμη ολισθαίνει κατά μήκος του φορέα της.

δ. Η ροπή μιας δύναμης, ως προς σημείο Α, είναι μηδενική όταν ο φορέας της δύναμης διέρχεται από το σημείο Α.

Μονάδες 16

2.2.  Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Το διάνυσμα της ροπής μιας δύναμης F ως προς σημείο Α έχει διεύθυνση (φορέα):

α. κάθετη στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

β. παράλληλη στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

γ. υπό γωνία 45ο στο επίπεδο που ορίζεται από τον φορέα της δύναμης F και το σημείο Α.

2. Ζεύγος δυνάμεων είναι ένα σύστημα δυνάμεων με το ίδιο μέτρο, που ασκούνται σε δύο διαφορετικά σημεία ενός σώματος και οι δυνάμεις είναι :

α. Παράλληλες και ομόφορες.

β. Κάθετες και αντίφορες.

γ. Παράλληλες και αντίφορες.

3. Η ροπή της συνισταμένης ενός συστήματος ομοεπιπέδων δυνάμεων, ως προς ένα σημείο του επιπέδου ή ως προς έναν άξονα, είναι ίση:

α. με τον μέσο όρο των ροπών των συνιστωσών, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

β. με το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών των συνιστωσών, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

γ. με τη ροπή της μεγαλύτερης δύναμης, ως προς το ίδιο σημείο ή ως προς τον ίδιο άξονα.

Μονάδες 9