ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ  της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. Διωστήρας | α. Ρυθμίζει την εισαγωγή του αέρα ή του καύσιμου μίγματος και την εξαγωγή των καυσαερίων |
| 2. Βάκτρο | β. Στερεώνεται στο δάπεδο του μηχανοστασίου με ειδικές εδράσεις |
| 3. Βαλβίδα | γ. Συναντάται στις δίχρονες αργόστροφες μηχανές μεγάλης ισχύος |
| 4. Βάση | δ. Συνδέεται με τον πείρο του εμβόλου |

Μονάδες 16

2.2 Σε τι συνίσταται η αρχή λειτουργίας των μονοκύλινδρων εμβολοφόρων παλινδρομικών Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως (ΜΕΚ);

Μονάδες 9