    - ΘΕΜΑ 2

2.1.

2.1.Α.  Σωστή απάντηση η (α).

Μονάδες 4

    - 2.1.B.

Κύκλωμα (1)

R

A

B

R

R

E, r

I1

Z

Κύκλωμα (1)

R

A

B

R

R

E, r

I1

Z

Κύκλωμα (1): Συνδέουμε την συστοιχία (1) με πηγή συνεχούς τάσης με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση r όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος υπολογίζεται ως εξής:

H ισοδύναμη αντίσταση  των αντιστάσεων του κλάδου ΑΖΒ που είναι συνδεδεμένες σε σειρά είναι:

RAZB=R +R=2∙R

Όμοια αντίσταση R συνδέεται παράλληλα με την RAZB  και η ισοδύναμη αντίσταση Rολ του κυκλώματος θα είναι:

1Rολ = 12∙R+1R=32∙R  ή Rολ = 2∙R3

H ένταση του ρεύματος Ι1  υπολογίζεται από το νόμο του Ohm στο κλειστό κύκλωμα:

I1=ERολ=E2∙R3=3∙E2∙R (1)

R

E, r

R

R

I2

Γ

Δ

Κύκλωμα (2)

R

E, r

R

R

I2

Γ

Δ

Κύκλωμα (2)

Κύκλωμα (2): Συνδέουμε την συστοιχία (2) με πηγή συνεχούς τάσης με ΗΕΔ Ε και αμελητέα εσωτερική αντίσταση r όπως φαίνεται στο σχήμα. Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος υπολογίζεται ως εξής:

H ισοδύναμη αντίσταση R// των αντιστάσεων που είναι συνδεδεμένες παράλληλα είναι:

1R// = 1R+1R=2R  ή R// = R2

Όμοια αντίσταση R συνδέεται σε σειρά με την R//  και η ισοδύναμη αντίσταση Rολ του κυκλώματος θα είναι:

Rολ=R// +R=3∙R2

H ένταση του ρεύματος Ι2  υπολογίζεται από το νόμο του Ohm στο κλειστό κύκλωμα:

I2=ERολ=E3∙R2=2∙E3∙R (2)

    - Συγκρίνοντας τις (1) και (2) προκύπτει ότι I1>I2 .

Μονάδες 8

    - Παρατήρηση: Διαιρώντας τις (1) και (2) κατά μέλη προκύπτει η ακριβής σχέση των εντάσεων του ρεύματος στα δύο κυκλώματα:

    - I1I2=3∙E2∙R2∙E3∙R=94 ή  I1=94∙I2

      - 2.2.

2.2.Α.  Σωστή απάντηση η (β).

Μονάδες 4

    - 2.2.B.

(ε)

(ε)

Q2

Q2

q

q

F2

F2

Β

Q1

Α

Γ

F1

Β

Q1

Α

Γ

F1

Τα θετικά φορτισμένα σωματίδια με ηλεκτρικά φορτία Q1 και Q2  έλκουν το αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο με  ηλεκτρικό φορτίο q, με δυνάμεις F1 και F2 αντίστοιχα, οι κατευθύνσεις των οποίων φαίνονται στο σχήμα. Ισχύει ότι  r1 = 3∙r4=(ΑΓ) και r2 = r4=(ΓΒ). Εφόσον το σωματίδιο με ηλεκτρικό φορτίο q  ισορροπεί ακίνητο οι δυνάμεις που του ασκούνται θα ικανοποιούν τον 1ο νόμο του Newton:

F=0 και λαμβάνοντας ως θετική τη φορά της F1:

      - F1-F2=0 ή k∙Q1∙qr12=k∙Q2∙qr22 ή Q19∙r24=Q2r24 ή Q1=9∙Q2  u2=u02+4ax

Μονάδες 9