ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2

2.1  α)

Οι τοιχοποιίες ως προς το υλικό και τη δομή τους διακρίνονται σε:

- Χτιστές από φυσικούς λίθους (αργολιθοδομές,  λαξευτές λιθοδομές, ημιλαξευτές λιθοδομές, ξερολιθιές), σε χτιστές από τεχνητούς λίθους (τούβλα,  τσιμεντολιθοδομές, ελαφριούς τεχνητούς λίθους) και σε χτιστές από υαλότουβλα.

- Χυτές (σε καλούπι και προκατασκευασμένες).

- Μικτές

- Τοιχοπετάσματα (ελαφρά)

β) Ανάλογα με τις καταπονήσεις που υφίστανται οι τοιχοποιίες διακρίνονται σε:

- Φέρουσες, όταν επάνω τους στηρίζονται άλλα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

- Τοιχοποιίες πληρώσεως, όταν υπάρχει φέρων οργανισμός και οι τοίχοι συμπληρώνουν τα κενά που υπάρχουν ανάμεσα στα στοιχεία του

- Ειδικές τοιχοποιίες (περιφράξεις, αντιστηρίξεις).

2.2

Οι απαιτήσεις προστασίας των κτιρίων είναι για:

- Μηχανική αντοχή επιφανειών.

- Ευστάθεια στον σεισμό.

- Αντοχή στον άνεμο

- Πυραντίσταση.

- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

- Θερμομόνωση.

- Υγρομόνωση.

- Ηχομόνωση.