ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2

2.1  α)

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των τεχνητών έναντι των φυσικών λίθων είναι ότι έχουν :

α) μικρό βάρος και διαστάσεις, άρα συντελούν στην εξοικονόμηση χώρου και

κόστους  της κατασκευής.

β) μικρό κόστος  παραγωγής.

γ)  ομοιόμορφες, σταθερές και επιθυμητές ιδιότητες (πυρότουβλα, ελαφροκισσηρόλιθοι κ.ά.).

δ) χαμηλότερο κόστος δόμησης.

β)

1-Δ

2-Γ

3-Β

4-Α

2.2

Τα βασικότερα συστήματα δόμησης λιθοδομών από λαξευτές πέτρες είναι:

- ισόδομο σύστημα, ορθογώνιες παραλληλόγραμμες πέτρες με το ίδιο ύψος κατά στρώσεις).

- ψευδοισόδομο σύστημα, οι πέτρες τοποθετούνται κατά στρώσεις και κάθε στρώση έχει διαφορετικό ύψος από τις άλλες. Οι πέτρες εξωτερικά έχουν σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου.

- ανισόδομο σύστημα εκτός από τους οριζόντιους και κατακόρυφους υπάρχουν και λοξοί αρμοί.