ΘΕΜΑ 2

2.1.

2.1.Α.  Σωστή απάντηση η (γ)

Μονάδες 4

2.1.B.

Αρχικά το μέτρο της δύναμης που απωθεί τα δύο φορτία ισούται με: F= K•|Q1 |•|Q2 |r2

Τελικά έχουμε: F'= K•3|Q1 |•3|Q2 |(2r)2= K•9|Q1 |•|Q2|4r2=94• K•|Q1 |•|Q2 |r2=94 •F

Μονάδες 8

2.2.

2.2.A. Σωστή απάντηση η (α)

Μονάδες 4

2.2.B.

Η ισχύς του λαμπτήρα Λ1 δίνεται από τη σχέση:  P1 = V2R1   , άρα: R1 = V2P1 = (220 V)2100 W=484 Ω

Αντίστοιχα για τον λαμπτήρα Λ2 έχουμε: P2 = V2R2  , δηλαδή: R2 = V2P2 = (220 V)280 W=605 Ω

Επομένως: R1<R2

Μονάδες 9