Θέμα 4ο

Αέρας ειδικού όγκου v = 1 mᶟKg  βρίσκεται σε δοχείο θερμοκρασίας 27 °C.

Δίνεται Rαέρα = 287 JKg · K

α) Να υπολογιστεί η πίεση που ασκεί ο αέρας στο δοχείο.

Μονάδες 10

β) Ο αέρας υποβάλλεται σε ισόθερμη εκτόνωση μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεσή του. Να υπολογιστεί ο ειδικός όγκος του αέρα στην τελική κατάσταση.

Μονάδες 10

γ) Να υπολογιστεί η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αέρα.

Μονάδες 5