ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2

2.1

Α) Όταν χρειάζεται να αποτυπωθούν εκτάσεις με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ιδρύονται νέα σημεία που ονομάζονται πολυγωνομετρικά, τα οποία τοποθετούνται μόνιμα στο έδαφος και η διαδικασία τοποθέτησης τους ονομάζεται σήμανση.

Β) Για να είναι εύκολος ο εντοπισμός των σημείων, μετριούνται οι αποστάσεις τους από τρία χαρακτηριστικά σημεία της γύρω περιοχής και συντάσσεται σχετικό σκαρίφημα που δείχνει τη σχετική θέση των σημείων μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξασφάλιση σημείου.

Γ) Τα σημεία της εξασφάλισης για να είναι ορατά από μακριά, επισημαίνονται, δηλαδή τοποθετούνται πάνω σ’ αυτά ειδικά διαμορφωμένα σήματα (π.χ. ασπροκόκκινα ακόντια).

2.2

Απόλυτο υψόμετρο ενός σημείου της ΦΓΕ είναι η απόσταση του από τη ΜΣΘ. Το υψόμετρο μετριέται πάνω στην κατακόρυφό που περνά από το σημείο και είναι η απόσταση από το σημείο μέχρι την προβολή του. Στο παρακάτω σχήμα το απόλυτο υψόμετρο του σημείου Α είναι το ΑΑ΄.

Σχετικό υψόμετρο ονομάζεται η απόσταση ενός σημείου της ΦΓΕ από ένα οριζόντιο επίπεδο σε τυχαία θέση  το οποίο είναι η επιφάνεια αναφοράς. Η μέτρηση γίνεται πάνω στην κατακόρυφο που περνά από το συγκεκριμένο σημείο. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η θέση ενός σημείου Α της ΦΓΕ σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.  Το  σχετικό  υψόμετρο του Α είναι το μήκος του τμήματος ΑΑ΄.