Θέμα 4ο

4.1 Πλοίο αποπλέει από τόπο Α με γεωγραφικό πλάτος φ1=30°45′ Ν και γεωγραφικό μήκος λ1=014°10′ Α και καταπλέει σε τόπο Β με γεωγραφικό πλάτος φ2=39°15′ Ν και γεωγραφικό μήκος λ2=015°50′ Δ. Σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις α) και β) να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

α) Η διαφορά γεωγραφικού πλάτους Δφ μεταξύ των δύο τόπων είναι:

1. Δφ =70°00′ Ν,

2. Δφ =07°30′ Β,

3. Δφ =08°30′ Ν,

4. Δφ =09°30′ Β,

5. Δφ =44°55′ Ν,

β) Η διαφορά γεωγραφικού μήκους Δλ μεταξύ των δύο τόπων είναι:

1. Δλ =030°00′ Δ,

2. Δλ =001°40’ Α,

3. Δλ =029°40′ Δ,

4. Δλ =045°05′ Α,

5. Δλ =040°00′ Δ,

Μονάδες 10

4.2 Στο πλησιέστερο ανεμολόγιο της περιοχής πλου στο ναυτικό χάρτη αναγράφεται Απ 10ο 05΄Α 2001 (+3΄) [Var. 10° 05′ E 2001 (+ 3′)]. Για τιμή παρεκτροπής (Τρ) 3° Α/Ε  να υπολογιστεί η παραλλαγή της μαγνητικής πυξίδας (ΠρΜ) την 17/03/2022.

Μονάδες 15