Θέμα 4ο

4.1

α) 3. Δφ = 08° 30′ Ν

Η διαφορά πλάτους Δφ μεταξύ των δύο τόπων είναι:

Δφ=39°15' – 30°45'=08°30' Ν

(Η σχέση υπολογισμού δεν ζητείται. Αρκεί μόνο η επιλογή μιας απάντησης)

β) 1. Δλ = 030° 00′ Δ

Η διαφορά μήκους Δλ μεταξύ των δύο τόπων είναι:

Δλ=014°10' + 015°50' =030°00' Δ

(Η σχέση υπολογισμού δεν ζητείται. Αρκεί μόνο η επιλογή μιας απάντησης)

4.2 Ισχύει:

Απσ = Απχ ± ολική μεταβολή (+ αυξ., - ελατ.), όπου: ολική μεταβολή = έτη × ετήσια μεταβολή

ΠρΜ = Απσ + Τρ (αλγεβρικά)

Συνεπώς:

ολική μεταβολή = έτη × ετήσια μεταβολή = (2022 - 2001) × 3΄ = 21 × 3΄ = 63΄ = 1ο 03΄

Απσ = Απχ + ολική μεταβολή (+ αυξ.)

Απσ = 10ο 05΄ + 1ο 03΄ = 11ο 08΄ Α/Ε

ΠρΜ = Απσ + Τρ = (+11ο 08΄) + (+3ο) = 11ο 08΄ +3ο = +14ο 08΄ = 14ο 08΄ Α/Ε