Θέμα 4ο

Ένας ποδηλάτης κινείται σε ευθεία οδό. Επιθυμεί να στρίψει το ποδήλατο του αριστερά. Κατά την διαδικασία της αριστερής στροφής του ποδηλάτου, ο ποδηλάτης εφαρμόζει στις άκρες του τιμονιού δυνάμεις που έχουν το ίδιο μέτρο και είναι παράλληλες και αντίφορες.

Ζητούνται:

α) Να ονομάσετε το σύστημα των δυνάμεων που ασκεί ο ποδηλάτης στο τιμόνι του ποδηλάτου για να στρίψει. (Μονάδες 4)

β) Αν το μήκος του τιμονιού είναι L=50 cm και η δύναμη που εφαρμόζει ο ποδηλάτης είναι F= 20 N, να υπολογιστεί η ροπή που αναπτύσσεται στο τιμόνι του ποδηλάτου.                       (Μονάδες 15)

γ) Να χαρακτηρίσετε τη φορά της ροπής που αναπτύσσεται ως θετική ή αρνητική. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (Μονάδες 3)

δ) Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται στο τιμόνι. (Μονάδες 3)