EΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

α) Το μέτρο της συνισταμένης είναι:

F= F1 + F2 = 20 daN +5 daN =25 daN

β) Έστω ότι το σημείο εφαρμογής (σημείο Γ) της συνισταμένης δύναμης F απέχει απόσταση L1 από το σημείο Α (σχήμα 1)

Α                     Γ                                             Β

L1                                                     L2

L = 2m

F1 = 20 daN                                                                               F2 = 5 daN

F =25 daN

Για τον προσδιορισμό του σημείου εφαρμογής της συνισταμένης F, εφαρμόζουμε το θεώρημα των ροπών (Θεώρημα VARIGNON) ως προς σημείο Γ.

MF = MF1 + MF2

0 = - F1 * L1 + F2 * L2

F1 * L1  = F2 * L2                                                     Θέτω όπου L2 = L- L1

F1 * L1 = F2 * (L- L1)

20 daN * L1  = 5 daN *(2m - L1)

20 daN * L1 = 10 daNm - 5 L1

20 daN * L1 + 5 L1  = 10 daNm

25daN * L1 = 10 daNm

25daN * L1 25daN  = 10daN m 25daN

L1 = 10daN m  25daN

L1 = 0.4m

L2  = L- L1 =2m -0.4 = 1.6m

L2 = 1.6m

Tο σημείο εφαρμογής (σημείο Γ) της συνισταμένης δύναμης F απέχει απόσταση L1 = 0.4 m από το σημείο Α.