ΘΕΜΑ 4ο

Μια ηλεκτρική σκούπα που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο τάσης U=230V/50Hz, διαρρέεται από ρεύμα 4Α και δουλεύει μισή ώρα την ημέρα. Αν το συνφ είναι 0,5 να βρείτε:

4.1 Την ισχύ Ρ του ηλεκτρικού κινητήρα.

Μονάδες 10

4.2 Την ενέργεια Ε που καταναλώνει σε μια ημέρα.

Μονάδες 8

4.3 Την ενέργεια Ε που καταναλώνει σε τριάντα ημέρες.

Μονάδες 7