ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Η συνισταμένη δύναμη Σ υπολογίζεται από τη σχέση:

Σ = F1 -  F2 ⇒ Σ = 30 N-20 N ⇒ Σ = 10 N

β) Η διεύθυνση της συνισταμένης δύναμης Σ είναι παράλληλη με τη διεύθυνση των συνιστωσών δυνάμεων F1 και  F2 . Η φορά της συνισταμένης Σ είναι ίδια με την φορά της F1  που έχει μεγαλύτερο μέτρο.

γ) Έστω Γ το σημείο εφαρμογής της συνισταμένης Σ και το οποίο βρίσκεται στην προέκταση της ευθείας που ενώνει τα σημεία εφαρμογής των συνιστωσών, προς το μέρος της μεγαλύτερης δύναμης F1.

Σύμφωνα με το σχήμα

l2=l1+l ⇒ l2=l1+100 mm

Εφαρμόζουμε το θεώρημα των ροπών στο σημείο Γ

MΣ=MF1+MF2⇒0= -F1⋅l1+F2⋅l2 ⇒ F1⋅l1= F2⋅l2 ⇒

F1⋅l1= F2⋅  l1+100 mm ⇒30 Ν⋅l1=20 Ν   l1+100 mm ⇒

30 Ν⋅l1=20 Ν ⋅l1+20 N⋅100 mm ⇒ 30 Ν⋅l1- 20 Ν ⋅l1= 2000 Ν.mm  ⇒

10 Ν⋅l1= 2000 Ν.mm ⇒ l1= 2000 Ν.mm10 Ν⇒l1=200 mm

Άρα η απόσταση l2 σύμφωνα με την σχέση που αναφέραμε παραπάνω ισούται:

l2=l1+100 mm ⇒ l2=200 mm+100 mm ⇒ l2=300 mm