ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Η ροή θερμότητας υπολογίζεται από τη σχέση:

Q = Qt ⇨ Q= 100 KJ4 sec ⇨ Q = 25kW

β) Από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε τους 60 oC σε κλίμακα Κέλβιν

θ1 = 60 + 273 ⇨ θ1 = 333 Κ

γ) Το πάχος του ελάσματος υπολογίζεται από το νόμο του Fourier:

Q = λ ·ΑL (θ1 – θ2) ⇨ L = λ ·ΑQ (θ1 – θ2) ⇨

L = 50 WmK ·2 m²25 kW (333 K – 313 K) ⇨

L = 100 WmK 25000 W · 20 K ⇨

L = 2000 Wm 25000 W ⇨ L = 0.08 m