Θέμα 2ο

Ενδεικτικές Απαντήσεις

2.1

α) Μονόκλωνοι, πολύκλωνοι, λεπτοπολύκλωνοι.

β) Το σύνολο ενός ή περισσοτέρων μονωμένων αγωγών που βρίσκονται μέσα στο ίδιο περίβλημα.

2.2

α) Εσωτερικών εγκαταστάσεων, τηλεφωνικά, μεταφοράς δεδομένων, ελέγχου, νεοπρενίου, σιλικόνης, οργάνων, ενέργειας ή ισχύος, υποβρύχια (επιλογή οποιονδήποτε τεσσάρων).

β) Η τάση μεταξύ των αγωγών του, κατά τη λειτουργία του σε δεδομένο σύστημα.