Θέμα 2ο

2.1

Ονομαστικές διατομές αγωγών. Να συμπληρωθούν οι τυποποιημένες διατομές αγωγών σε mm2.

0,5	0,75	1	1,5	…(1)…	4	6	…(2)…	16	…(3)…	35	…(4)…

Μονάδες 10

2.2

α) Από ποιους τρεις (3) παράγοντες εξαρτάται η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ένταση για έναν αγωγό; (Μονάδες 5)

β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ).

i.	Απαγορεύεται η συνύπαρξη στον ίδιο σωλήνα αγωγών τάσης 230 V και αγωγών τηλεφώνου.

ii.	Επιτρέπεται η τοποθέτηση αγωγών που δεν έχουν σχέση με την εγκατάσταση του ανελκυστήρα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα.

iii.	Οι σωλήνες ηλεκτρικού τοποθετούνται πάνω από τους σωλήνες ζεστού νερού και σε αρκετή απόσταση για να αποφεύγονται: η περίπτωση διαρροής νερού, η υπερθέρμανση και ο σχηματισμός συμπυκνωμένων υδρατμών. (Μονάδες 10)

Μονάδες 15