ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) Αρχικά από τη σχέση T = t° + 273° μετατρέπουμε τους 27 οC σε κλίμακα Κέλβιν

T1 = 27 + 273 ⇨ T1 = 300 Κ

Από την καταστατική εξίσωση των αερίων υπολογίζουμε την πίεση

P · v = R ·T ⇨ P = R ·Tv ⇨

P = 287 JKg · K ·300 K1 mᶟKg  ⇨ P = 287 N ·mKg · K ·300 K1 mᶟKg  ⇨ P = 86100 Nm²

β) Πρόκειται για ισόθερμη εκτόνωση μέχρι να υποδιπλασιαστεί η πίεση του αέρα, δηλαδή:

P2 = P₁2

Για την ισόθερμη μεταβολή ισχύει:

P₁P₂ = v₂v₁ ⇨ v2 = P₁ · v₁P₂ ⇨ v2 = 2 · v1 ⇨ v2 = 2 · 1 mᶟKg  ⇨ v2 = 2 mᶟKg

γ) Σε μία ισόθερμη μεταβολή η εσωτερική ενέργεια παραμένει σταθερή. Συνεπώς, η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας είναι μηδέν (ΔU = 0).