Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 2ο

Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση:

1 -> α, δ, στ

2 -> β

3 -> ε

  - Σας δίνεται το εξής καλώδιο H05VV-F 3X1,5mm² Λευκό. Τι καταλαβαίνετε για:

- την τάση λειτουργίας  :  05 -> 300/500V

- υλικό μόνωσης αγωγού :  V -> P.V.C.

- υλικό μανδύα :  V - >P.V.C.

- είδος αγωγού	:  F - Εύκαμπτος αγωγός

- διατομή:   1,5mm2