Θέμα 4ο

4.1

Δύο ετερώνυμα ηλεκτρικά φορτία Q1 = 4 C και Q2 = 5 C βρίσκονται σε απόσταση r = 2 m στο κενό με K = 9·109 N·m2/C2.

α) Να υπολογιστεί η δύναμη F που ασκείται μεταξύ των φορτίων.                          Μονάδες 10

β) Τι είδους δύναμη είναι η F; Ελκτική ή απωστική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

4.2

Έστω πως σε ηλεκτρικό κύκλωμα μετρούμε ένταση Ι = 2800 mA. Σε πόσο χρόνο t (σε sec) θα περάσει ηλεκτρικό φορτίο Q = 56 C από την διατομή του αγωγού;

Μονάδες 10