Θέμα 2

2.1

| Όργανο | Ονομασία οργάνου | Μέγεθος που μετράει | Βασική μονάδα μέτρησης | Τρόπος συνδεσμολογίας (σε σειρά ή παράλληλα) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Βολτόμετρο | Τάση | Βολτ (V) | Παράλληλα |
| Β | Αμπερόμετρο | Ένταση | Αμπέρ (Α) | Σε σειρά |

2.2 Πολική τάση είναι η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής όταν η πηγή διαρρέεται από ρεύμα.

2.3 Ηλεκτρεγερτική Δύναμη της πηγής (ΗΕΔ) είναι η τάση μεταξύ των πόλων της πηγής όταν η πηγή δεν διαρρέεται από ρεύμα.

2.4  Η τιμή 6,3 V είναι η Ηλεκτρεγερτική Δύναμη, αφού είναι η τάση στους πόλους της πηγής με ανοιχτό τον διακόπτη της συσκευής, δηλαδή όταν το κύκλωμα (άρα και η πηγή) δεν διαρρέεται από ρεύμα.
Η τιμή 5,7 V είναι η πολική τάση της πηγής, επειδή η συσκευή είναι σε λειτουργία άρα το κύκλωμα (και η πηγή) διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα.