ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Δίνεται σκαρίφημα κάτοψης μικρής κατοικίας. Οι διαστάσεις είναι σε μέτρα. Τα οικοδομικά ανοίγματα συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα για τις πόρτες και με μικρά για τα παράθυρα με διαστάσεις, για τις πόρτες  Α=1,00  Β=1,40  Γ=0,90  Δ=0,80  Ε=1,40 και α=1,20  β=1,00  γ=3,00 για τα παράθυρα.  Στο περιβάλλοντα χώρο, πλησίον της εισόδου, εικονίζεται στοιχείο φύτευσης.

2)Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών η κάτοψη  σε Κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. Να μην σχεδιαστούν οι αναγραφόμενες διαστάσεις, οι διαγραμμίσεις  του διαδρόμου που οδηγεί στο λουτρό και πλακιδίων της βεράντας. (μονάδες 25)

4)Να σχεδιαστούν με μολύβι και με τα κατάλληλα πάχη γραμμών, (α) ο τίτλος του θέματος «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», (β) Σύμβολο του Βορρά σε θέση επιλογής σας επί του φύλλου σχεδίασης αν γνωρίζετε πως η βεράντα είναι Νότια, (γ) η κλίμακα του σχεδίου «ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50» σε θέση που ενδείκνυται, δ) το είδος του σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ», (ε) τα ονόματα των χώρων συμπληρωμένα κατά τη κρίση σας.

(μονάδες 25)