ΘΕΜΑ 2

2.1	α) Να αναφέρετε ονομαστικά τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή της κοκκομετρικής ανάλυσης.(μονάδες 8)

β) Να τοποθετήσετε τις ακόλουθες ομάδες εδαφών από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους κόκκους.  (Χαλίκια, Άμμος, Βράχος, Κροκάλες, Άργιλος, Μεγάλοι λίθοι και Ιλύς). (μονάδες 7)

2.2 Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων, δίπλα στους αριθμούς 1,2,3,4 τα γράμματα α,β,γ,δ που δηλώνουν τους ορισμούς των δεικτών που συσχετίζουν τις φάσεις ενός εδάφους.(μονάδες 10)

| 1. Βαθμός κορεσμού (S) | α. Ο λόγος του όγκου των κενών προς τον όγκο των στερεών |
| --- | --- |
| 2. Πορώδες (n) | β. Ο λόγος του όγκου του περιεχόμενου νερού προς τον όγκο των κενών. |
| 3. Περιεχόμενη υγρασία (w) | γ. Ο λόγος του όγκου των κενών προς το συνολικό όγκο (κενά συν στερεά) |
| 4. Λόγος κενών (e) | δ. Ο λόγος του βάρους του περιεχόμενου νερού προς το βάρος των στερεών. |