ΘΕΜΑ 2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1 α) Απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή της κοκκομετρικής ανάλυσης:

- Συσκευή κοσκινίσματος

- Σειρά κοσκίνων

- Γουδί και γουδοχέρι

- Ζυγαριά με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων

β) Από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους κόκκους η σειρά κατάταξης είναι:

- Βράχοι

- Μεγάλοι λίθοι

- Κροκάλες

- Χαλίκια

- Άμμος

- Ιλύς

- Άργιλος

2.2

| 1. Βαθμός κορεσμού (S) | β. Ο λόγος του όγκου του περιεχόμενου νερού προς τον όγκο των κενών. |
| --- | --- |
| 2. Πορώδες (n) | γ. Ο λόγος του όγκου των κενών προς το συνολικό όγκο (κενά συν στερεά) |
| 3. Περιεχόμενη υγρασία (w) | δ. Ο λόγος του βάρους του περιεχόμενου νερού προς το βάρος των στερεών. |
| 4. Λόγος κενών (e) | α. Ο λόγος του όγκου των κενών προς τον όγκο των στερεών |