ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α) Αρχικά πρέπει να γίνουν μετατροπές στις μονάδες:

F=12 KN=12000N

R= 60 mm= 0,06 m

Η ροπή στην θέση του σχήματος 1 δίνεται από τη σχέση:

Μ=F∙R=12000 N∙0,06m=720 Nm

β) Όταν ο φορέας της δύναμης F διέρχεται από το κέντρο περιστροφής του στροφαλοφόρου άξονα, το μέτρο της ροπή είναι Μ=0, αφού η οριζόντια απόσταση της δύναμης από το σημείο περιστροφής είναι μηδέν.