Θέμα 2ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η αντίσταση που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διέλευσή του από το εσωτερικό της ηλεκτρικής πηγής ονομάζεται εσωτερική αντίσταση της πηγής.

β. Μία πηγή τάσης χαρακτηρίζεται από την ηλεκτρεγερτική της δύναμη και την εσωτερική της αντίσταση.

γ. Το ηλεκτρικό φορτίο μπορεί να συσσωρεύεται σε συγκεκριμένο σημείο ενός κλειστού ηλεκτρικού κυκλώματος.

δ. Το άθροισμα όλων των εντάσεων ρεύματος που εισέρχονται σε έναν κόμβο ισούται με το άθροισμα των εντάσεων που εξέρχονται από τον κόμβο.

ε. Ο δεύτερος κανόνας του Κίρχοφ ονομάζεται και νόμος ρευμάτων του Κίρχοφ.

Μονάδες 25