ΘΕΜΑ 2

- Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν ώστε να συμπληρωθούν σωστά οι περιγραφές.

- Η δίοδος ζένερ πολώνεται α…………………….  αφού λειτουργεί στην περιοχή διάσπασης. Χαρακτηρίζεται από την απότομη β…………….. του ανάστροφου ρεύματος, όταν η τάση στα άκρα της φθάσει την τάση zener. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα σταθεροποίησης γ……………………., καθώς παρέχει σταθερή τάση στα άκρα της ανεξάρτητα από τη μεταβολή στην τάση εισόδου ή τη μεταβολή του ρεύματος φορτίου.

Δίνονται:

- αύξηση

- ανάστροφα

- τάσης

(Μονάδες 9)

- Η δίοδος ΡΝ είναι πολωμένη ανάστροφα όταν η τάση ανόδου είναι  α…………………….. από την τάση της καθόδου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή απογύμνωσης να β………………………. και έτσι στο κύκλωμα να υπάρχει ένα πολύ γ……………………. ρεύμα που ονομάζεται ανάστροφο ρεύμα δ…………………………………. . Η ανάστροφα πολωμένη ιδανική δίοδος ΡΝ παρουσιάζει ε………………………………….. αντίσταση, δηλαδή συμπεριφέρεται σαν ανοικτός διακόπτης.

Δίνονται:

- άπειρη

- αυξάνει

- κόρου

- αρνητικότερη

- μικρό

(Μονάδες 15)

- Να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει ώστε να συμπληρωθεί σωστά η περιγραφή.

Η δίοδος varicap είναι μια δίοδος που όταν πολώνεται ……………….. αντιστοιχεί με ένα μεταβλητό πυκνωτή

Δίνονται:

ανάστροφα

ορθά

(Μονάδες 1)