ΘΕΜΑ 2

- Να χαρακτηρίσετε την πρόταση που ακολουθεί , γράφοντας στο τετράδιό σας τον αριθμό που αντιστοιχεί, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Σε κάθε σημείο Α της χαρακτηριστικής, στην περιοχή της ορθής πόλωσης, μπορεί να ορισθεί η δυναμική αντίσταση RF ac ως το πηλίκο μιας μικρής μεταβολής της τάσης γύρω από το σημείο Α προς την αντίστοιχη μεταβολή του ρεύματος.

- Κατά την ανάστροφη φορά της διόδου θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα, το οποίο θα αυξήσει την τιμή του μέχρις ότου η τάση θα φθάσει μια ορισμένη τιμή, που καλείται τάση διάσπασης ή Zener, οπότε το ρεύμα μειώνεται απότομα

- Η αντίσταση ανάστροφης φοράς ή πόλωσης RR ορίζεται ως το πηλίκο της μεταβολής του ρεύματος, προς την αντίστοιχη μεταβολή της τάσης

- Η χαρακτηριστική στην ορθή πόλωση μπορεί να προσεγγισθεί με ευθύγραμμο τμήμα.

(Μονάδες 12)

- Να επιλέξετε τις λέξεις που απαντούν ώστε να συμπληρωθεί σωστά η περιγραφή.

Υπάρχουν τρείς περιοχές στη χαρακτηριστική καμπύλη I-V μιας διόδου. Οι περιοχές:

Δίνονται:

- Ανεξάρτητης πόλωσης

- Ορθής πόλωσης

- Ευθείας πόλωσης

- Διάσπασης

- Διάτμησης

- Κόρου

- Ανάστροφης πόλωσης

(Μονάδες 12)

- Να συμπληρώσετε τη λέξη που λείπει ώστε να συμπληρωθεί σωστά η περιγραφή.

H γραμμική εξίσωση Vi = VD + VL όπου VL = ID ∙ RL …………….. βαθμού παριστάνει την μεταβολή της τάσης στα άκρα της διόδου VD συναρτήσει της μεταβολής του ρεύματος lD

Δίνονται:

- πρώτου

- ένατου	(Μονάδες 1)