Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα  καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν είναι λανθασμένη.

α) Οι  ημιαγωγοί  είναι  πάντα  καλοί  αγωγοί  του  ηλεκτρικού  ρεύματος.

β) Οι  πλέον  κοινοί ημιαγωγοί  είναι  το  πυρίτιο  και  το  γερμάνιο.

γ) Οι  ημιαγωγοί  τύπου  Ν  δημιουργούνται  όταν  σε  έναν  ενδογενή  ημιαγωγό  προστεθεί  μικρή  ποσότητα  στοιχείου  της  5ης  ομάδας  του  περιοδικού συστήματος.

δ) Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  των  ενεργειακών  ζωνών, η  αγωγιμότητα  κάθε  υλικού  καθορίζεται  από  το  εύρος  του  ενεργειακού  χάσματος  μεταξύ της  ζώνης  σθένους  και  της  ζώνης  αγωγιμότητας.

ε) Το  ενεργειακό  χάσμα,  μεταξύ της  ζώνης  σθένους  και  της  ζώνης  αγωγιμότητας,  είναι  μεγαλύτερο  σε  έναν  ημιαγωγό  από  έναν  μονωτή.

Μονάδες 10

2.2 Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Τι  ονομάζουμε  ενδογενείς  ημιαγωγούς  και  τι  ημιαγωγούς  προσμίξεων;

β) Ποιες  είναι  οι  δύο  κατηγορίες  ημιαγωγών  πρόσμιξης;

γ) Πως  συμπεριφέρονται  τα  στοιχεία  προσμίξεων που  χαρακτηρίζονται  ως  δότες  και  πως  συμπεριφέρονται  τα  στοιχεία  προσμίξεων,  που  χαρακτηρίζονται  ως  αποδέκτες;

(Μονάδες 15)