ΘΕΜΑ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1 α)

1-Β, 2-Γ, 3-Δ, 4-Α :

| 1 | Λαμπάδες | Β | Οι κατακόρυφες παρειές (πλευρικές επιφάνειες) των ανοιγμάτων |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Πρέκι | Γ | Το έπανω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος |
| 3 | Ποδιά | Δ | Ονομάζεται το κάτω οριζόντιο τμήμα του ανοίγματος και το συναντάμε μόνο στα παράθυρα |
| 4 | διαζώματα (σενάζ) | Α | Γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα για να «δέσουν» την κατασκευή |

4.2  Επιλέγονται 5 ζητούμενοι κανόνες από τους ακόλουθους:

- Οι πέτρες πρέπει να είναι καθαρές και γερές.

- Οι τοίχοι, τα πατώματα και οι στέγες να είναι καλά στερεωμένα μεταξύ τους.

- Οι τοίχοι του ορόφου να πατούν σε τοίχους του ισογείου.

- Οι εσωτερικοί τοίχοι να συνδέονται καλά με τους εξωτερικούς.

- Οι πόρτες και τα παράθυρα να είναι το ένα πάνω από το άλλο στους διάφορους

- ορόφους. Να μην είναι κοντά στις γωνίες.

- Τα σενάζ να μη διακόπτονται γύρο από το κτίσμα και να συνεχίζονται απαραίτητα

- και στους εσωτερικούς τοίχους.

- Το πλάτος του σενάζ να είναι ίδιο με το πάχος του τοίχου και το ύψος του όχι

- μικρότερο από 20 cm.

- Τα σενάζ να είναι σωστά οπλισμένα με χάλυβα.

- Οι καμινάδες πρέπει να χτίζονται μαζί με τον τοίχο.

- Η εκσκαφή των θεμελίων πρέπει να γίνεται μέχρι το σκληρό έδαφος, οπωσδήποτε

όμως πρέπει να αφαιρείται η στρώση με τις «φυτικές yαίες» (στρώμα χώματος

μέσου πάχους 50 cm).