ΘΕΜΑ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1	 z+υ=90ο ή  z+υ=100g

4.2	Δίνονται τα μετρημένα στοιχεία δύο σημείων της φυσικής γήινης επιφάνειας Α και Β. Το κεκλιμένο μήκος LAB=7.50m, η υψομετρική διαφορά ΔΗΑΒ =4.50m, το οριζόντιο μήκος DAB =6.00m και η ζενίθια γωνία z=59g. Να υπολογιστούν: η γωνία ύψους (υ) και η κλίση της ΑΒ ς προς το οριζόντιο επίπεδο.

z + υ = 100g  υ = 100g – z  υ = 100g – 59g  υ =41g

ΚΛΙΣΗ = εφ υ = ΔΗΑΒ / DAB = 4.50 / 6.00 = 0.75	ή	75%