ΘΕΜΑ 4

4.1	α)Μελετώντας το ακόλουθο σχήμα να αντιστοιχίστε την στήλη Α με την στήλη Β

Α                          Β(τι συμβολίζουμε)

DΑΒ                    το κεκλιμένο μήκος

LΑΒ                     την υψομετρική διαφορά

ΔΗΑΒ                 την οριζόντια απόσταση

(μονάδες 6)

β) Αντιστοιχίστε την στήλη Α με την στήλη Β

Α(μέθοδος μέτρησης)                 Β(συσκευή μέτρησης)

Υδραυλική χωροστάθμιση               Γεωδαιτικός σταθμός

Τριγωνομετρική υψομετρία             Χωροβάτης

Χωροσταθμική όδευση                     Αλφαδολάστιχο

(μονάδες 6)

4.2 Εάν μεταξύ δύο σημείων Α,Β της ΦΓΕ έχουμε γνωστά

το LΑΒ=50,00μ. και το ΔΗΑΒ =40,00μ.

να υπολογίσετε το DΑΒ με τη βοήθεια του Πυθαγορείου Θεωρήματος.

(μονάδες 13)