ΘΕΜΑ 4

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

4.1	α)Μελετώντας το ακόλουθο σχήμα να αντιστοιχίστε την στήλη Α με την στήλη Β

Α                       	  	 Β(τι συμβολίζουμε)

DΑΒ :      συμβολίζουμε 	την οριζόντια απόσταση

LΑΒ :              -//-      		το κεκλιμένο μήκος

ΔΗΑΒ :          -//-    		την υψομετρική διαφορά

β) Αντιστοιχίζουμε την στήλη Α με την στήλη Β:

Α(μέθοδος μέτρησης)           	      		Β(συσκευή μέτρησης)

Υδραυλική χωροστάθμιση          χρησιμοποιείται       Αλφαδολάστιχο

Τριγωνομετρική υψομετρία                 -//-  	              Γεωδαιτικός σταθμός		Χωροσταθμική όδευση                         -//	              Χωροβάτης

Β

ΔΗΑΒ=40,00μ.

LΑΒ=50,00μ.

4.2

DΑΒ= X μ.

Α

Β’ (προβολή του Β στο οριζόντιο επίπεδο)

Γνωρίζουμε από το Πυθαγόρειο θεώρημα πως  DAB2+ΔHAB2=LAB2, άρα

x2+402=502

x2=2500-1600

x2=900

x=900

Άρα, X =30μ. Δηλαδή DΑΒ  = 30,00μ.