ΕΝΔΕΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2.1

α)Τα μέσα καταγραφής που χρησιμοποιούμε για την διαμόρφωση της λανθάνουσας εικόνας με την χρήση των ακτίνων χ είναι:

- Η ακτινολογική κασέτα

- οι ενισχυτικές πινακίδες

- το ειδικό ακτινολογικό φίλμ.

Β)Οι ακτινολογικές κασέτες εξυπηρετούν καθώς:

- προστατεύουν το φιλμ από την επίδραση του φωτός

- συγκρατούν τις ενισχυτικές πινακίδες

- προσφέρουν μηχανική προστασία στο σύστημα ενισχυτική πινακίδα - φιλμ

- συμβάλλουν στο να υπάρχει η απαιτούμενη καλή επαφή φιλμ - ενισχυτικών πινακίδων.

2.2

α)Αν κατά την ακτινογράφηση γινόταν χρήση μόνο κασέτας και φίλμ χωρίς την χρήση των ενισχυτικών πινακίδων τότε η ακτινοβολία έκθεσης θα ήταν δεκάδες φορές μεγαλύτερη για την ίδια ακτινογραφία και η ποιότητα της λαμβανόμενης εικόνας θα ήταν κάκιστη.

β)Η συμβολή των ενισχυτικών πινακίδων συνίσταται στα εξής σημεία:

- μειωμένη έκθεση του εξεταζόμενου,

- μειωμένος χρόνος έκθεσης και συνεπώς μειωμένη ασάφεια λόγω κίνησης

- μειωμένη ηλεκτρική φόρτιση και παραγωγή θερμότητας στη λυχνία με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάρκεια «ζωής» της.