Θέμα 2ο

2.1. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4  από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α (Ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του αέρα) | Στήλη Β (ορισμοί) |
| --- | --- |
| 1. Ειδική υγρασία (w) | α. Εκφράζει το ποσοστό που ο αέρας είναι κορεσμένος με υδρατμούς |
| 2. Θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου (twb) | β. Είναι η θερμοκρασία που δείχνει ένα κοινό θερμόμετρο όταν εκτεθεί στον αέρα. |
| 3. Σχετική υγρασία (φ) | γ. Είναι τα γραμμάρια νερού ανά Kg ξηρού αέρα. |
| 4. Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου (ttb) | δ. Είναι η θερμοκρασία που θα δείξει ένα θερμόμετρο όταν ο βολβός του είναι εβαπτισμένος σε νερό που υποβάλλεται σε έντονη εξάτμιση. |
|  | ε. Είναι το ποσό θερμότητας που περιέχεται σε 1Kg αέρα. |

Μονάδες 12

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα, μία από τις φράσεις - λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις φράσεις - λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: ολικό φορτίο, θερμοκρασία, λανθάνουσα θερμότητα, υγρασία, αισθητή θερμότητα, αισθητό φορτίο, πίεση.

- Το ποσό θερμότητας που απομακρύνεται κατά την υγροποίηση των υδρατμών, μιας ποσότητας αέρα, αλλά χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα ονομάζεται ονομάζεται    _________________.

- Τα ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του αέρα έχουν σχέση με τη  ______________ και την  ____________ του αέρα.

- Η ολική θερμότητα που θα πρέπει να απομακρυνθεί ανά δευτερόλεπτο από έναν χώρο ονομάζεται ________________.

Μονάδες 8

2.3. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται άμεσα την αλλαγή της αισθητής θερμότητας ενώ δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η αλλαγή της λανθάνουσας θερμότητας

Μονάδες 5