Θέμα 4ο

Ένας τοίχος έχει πάχος δ = 10 cm και εμβαδό Α = 20 m2. Εάν η θερμοκρασία στην εσωτερική πλευρά του τοίχου ισούται με θ1 = 25 οC, η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι θ2 =10 οC και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του υλικού ισούται k = 0,7 Κcalh m οC , να υπολογίσετε:

α) την παροχή θερμότητας Qt  που διέρχεται μέσα από τον τοίχο.

Μονάδες  15

β) την θερμότητα Q που διέρχεται μέσα από τον τοίχο σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας.

Μονάδες  10