ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

Αρχικά βρίσκουμε το σημείο ακολουθώντας τις γραμμές των θερμοκρασιών υγρού και ξηρού βολβού για τις τιμές που μας δίνει η άσκηση. Έπειτα βρίσκουμε σε ποια καμπύλη σχετικής υγρασίας φ βρίσκεται το σημείο, την ειδική υγρασία W και την ειδική ενθαλπία h.

α) φ = 80 %

β) W = 23 g/kg

γ) h = 90 kJ/kg

δ) Για να βρούμε το μέγιστο ποσό υγρασίας που μπορεί να διαλύσει ο αέρας σε αυτή τη θερμοκρασία, πάμε στον ψυχρομετρικό χάρτη για θερμοκρασία ξηρού βολβού tdb = 31 oC και προεκτείνουμε ως την καμπύλη κορεσμού, φ = 100 %. Στο σημείο αυτό η ειδική υγρασία είναι W = 29 g/kg.