Θέμα 4o

Σε μια κλιματιστική μονάδα ο αέρας εισέρχεται με θερμοκρασία tdb1 = 31 ⁰C και σχετική υγρασία φ1 = 80 % (σημείο 1) και εξέρχεται με θερμοκρασία tdb2 = 22 ⁰C και σχετική υγρασία φ2 = 50% (σημείο 2). Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη να υπολογίσετε:

α) Τις ενθαλπίες h1 και h2 στα σημεία 1 και 2 αντίστοιχα. (Μονάδες 6)

β) Την ολική διαφορά ενθαλπίας ΔhT. (Μονάδες 4)

γ) Την αισθητή διαφορά ενθαλπίας ΔhS. (Μονάδες 10)

δ) Τον Συντελεστή Αισθητής Θερμότητας SHR. (Μονάδες 5)

Μονάδες 25