Θέμα 2o

2.1. Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού από την παρακάτω παράγραφο και, δίπλα, μία από τις λέξεις ή φράσεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι δύο  από τις λέξεις θα περισσέψουν).

«Ένα σύστημα ελέγχου πρέπει να είναι σε θέση να (1)				 στην είσοδό του διάφορα σήματα ή δεδομένα, να τα (2)					  με κάποιο προκαθορισμένο επιθυμητό τρόπο, να (3)			 στην έξοδό του το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας και να (4)				  τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος».

Λέξεις που δίνονται: επεξεργάζεται, επηρεάζει, ελέγχει, παρέχει, προσαρμόζει, λαμβάνει.

Μονάδες 12

2.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Τα μπουτόν παραμένουν στην κατάσταση ενεργοποίησης μόνο για όσο χρόνο τα πατάμε. (Μονάδες 3)

β. Το ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται σε διατάξεις μέτρησης της τάσης. (Μονάδες 3)

γ. Μόλις διακοπεί η τάση που τροφοδοτεί το πηνίο του ηλεκτρομαγνήτη το ρελέ ενεργοποιείται.  (Μονάδες 3)

Ακολουθεί:

Αιτιολογήστε την απάντησή σας στο γ. (Μονάδες 4)

Μονάδες 13