ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

Αρχικά βρίσκουμε το σημείο 1 πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη με βάση τα δεδομένα που δίνει η άσκηση. Έπειτα διαβάζουμε την ενθαλπία h, τον ειδικό όγκο v  και την ειδική υγρασία W.

α) h1 = 64 kJ/kg, v1 = 0,872 m3/kg, W1 = 14,3 g/kg

β) Η παροχή μάζας του αέρα υπολογίζεται από τη σχέση w=Qv=305 L/s0,872 m3/kg=349,77 g/s

γ) ΔhT = h1 – h2 = 64 kJ/kg – 45 kJ/kg = 19 kJ/kg. Οπότε: qT = ΔhT × w = 19 kJ/kg × 349.77 g/s = 6645,63 W

δ) Ο αέρας εισέρχεται στην κλιματιστική μονάδα με σχετική υγρασία W1 = 14,3 g/kg και εξέρχεται με W2 = 9,5 g/kg. Άρα η ποσότητα νερού που συμπυκνώνεται την ώρα θα είναι:

W1-W2×w=14,3-9,5gkg×349,77gs=1,68gs=1,68×3600gh=6048gh6,048kgh