Θέμα 4ο

Σε κλιματιζόμενο χώρο όγκου V = 348 m3, μετρήθηκαν η θερμοκρασία ξηρού βολβού           tdb = 27 οC και η θερμοκρασία υγρού βολβού twb = 22 οC, του ατμοσφαιρικού αέρα.

Με τη βοήθεια του ψυχρομετρικού χάρτη που σας δίνεται:

4.1 Να εντοπίσετε πάνω στον χάρτη και να σημειώσετε το σημείο που απεικονίζει την κατάσταση του αέρα (κατάσταση 1).

Μονάδες 4

4.2 Εάν μειωθεί η ειδική υγρασία μέχρι την τιμή W = 8 gKg (κατάσταση 2), χωρίς να μεταβληθεί η θερμοκρασία tdb, να εντοπίσετε στον ψυχομετρικό χάρτη το νέο σημείο που απεικονίζει την κατάσταση του αέρα και να σχεδιάσετε τη μεταβολή.

Μονάδες 4

4.3 Να υπολογίσετε τη λανθάνουσα διαφορά ενθαλπίας ΔhL.

Μονάδες 7

4.4 Να υπολογίσετε τη λανθάνουσα θερμότητα QL.

Μονάδες 10