ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 ­ 4.2

4.3

Στο σημείο 1 η ενθαλπία είναι h1 = 64,3 kJKg και στο σημείο 2 η ενθαλπία είναι h2 = 48 kJKg.

Η λανθάνουσα διαφορά ενθαλπίας ΔhL υπολογίζεται από τη σχέση:

ΔhL = h1 – h2 ⇨ ΔhL = 64,3 kJKg - 48 kJKg ⇨ ΔhL = 16,3 kJKg

4.4

Στο σημείο 1 ο ειδικός όγκος είναι v = 0,87 mᵌKg

Η μάζα του αέρα του χώρου είναι m = ΌγκοςΕιδικός όγκος , δηλαδή:

m = 348 mᵌ0,87 mᵌKg ⇨ m = 400 Kg

Η λανθάνουσα θερμότητα QL υπολογίζεται από τη σχέση:

QL = m · ΔhL ⇨ QL = 400 Kg · 16,3 kJKg ⇨ QL = 6520 kJ