ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Από τη σχέση,

Απόλυτη πίεση = Μανομετρική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση

υπολογίζεται η απόλυτη πίεση του χώρου:

Pαπ. = Pμαν.+ Pατμ. ⇨ Pαπ. = 1,9 bar + 1 bar ⇨ Pαπ. = 2,9 bar

Επειδή 1 bar = 105 Nm² έχουμε:

Pαπ. = 2,9 bar x 105 Nm² ⇨ Pαπ. = 2,9 · 105 Nm²

4.2 Από τη σχέση P x V = m x R x T υπολογίζουμε τη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin:

P x V = m x R x T ⇨

T = P x Vm x R ⇨ T = 2,9 · 10⁵ Nm² x 143,5 mᵌ500 Kg x 287 JKg · K ⇨ T = 290 K

Από τη σχέση T = t° + 273 μετατρέπουμε τους 290 K σε οC:

t° = T - 273 ⇨ t° = 290 K - 273 ⇨ t° = 17 οC