ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να συμπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας τη σωστή λέξη ή φράση από αυτές που σας δίνονται. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις θα περισσέψουν.

ρολού,     αναγνώσιμη,     λιθογραφίας,     μη αναγνώσιμη,     στερέωση,     υδρόφιλη,    τυπογραφίας,     φύλλων,     γρανάρισμα,     υδρόφοβη.

α. Στη λιθογραφική εκτυπωτική πλάκα, η περιοχή που δεν τυπώνεται πρέπει να είναι ……………………….

β. Η προετοιμασία της εκτυπωτικής πλάκας με άμμο και νερό ονομάζεται ………………………

γ. Στην όφσετ το θέμα κατασκευάζεται σε ………………………. μορφή.

δ. Η ξηρά όφσετ είναι ένας συνδυασμός της τεχνικής της ………………………. και της όφσετ.

ε. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των μηχανών τροφοδοσίας ………………………. είναι η μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης εξαιτίας της συνεχούς τροφοδοσίας της μηχανής με χαρτί.

Μονάδες 15

2.2  Να αντιγράψετε τις παρακάτω προτάσεις με τη σειρά που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία της έμμεσης λιθογραφίας.

- Μελανώνεται η πλάκα.

- Μεταφέρεται το θέμα στο εκτυπωτικό υπόστρωμα, ύστερα από την πίεση που ασκεί στον ενδιάμεσο κύλινδρο ο κύλινδρος πίεσης.

- Κατασκευάζεται η εκτυπωτική πλάκα και στη συνέχεια προσαρμόζεται στην επιφάνεια ενός κυλίνδρου.

- Μεταφέρεται με την άσκηση πίεσης το θέμα της εκτυπωτικής πλάκας σε κύλινδρο καουτσούκ.

- Υγραίνεται η πλάκα.

Μονάδες 10