Θέμα 4ο

Αέριο βρίσκεται σε κύλινδρο, με έμβολο που μπορεί να κινείται ελεύθερα. Η αρχική θερμοκρασία του αερίου είναι 27 0C και ο αρχικός του όγκος είναι 0,04 m3. Το αέριο θερμαίνεται υπό σταθερή πίεση στη θερμοκρασία των 327 0C.

α) Να υπολογίσετε την αρχική απόλυτη θερμοκρασία Τ1 του αερίου. (Μονάδες 4)

β) Να υπολογίσετε την τελική απόλυτη θερμοκρασία Τ2 του αερίου. (Μονάδες 4)

γ) Να υπολογίσετε τον τελικό όγκο V2 του αερίου. (Μονάδες 10)

δ) Να απεικονίσετε τη μεταβολή σε διάγραμμα P-V. (Μονάδες 7)

Μονάδες 25