ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1

1) Οι συγκολλητές κατασκευές είναι μέχρι 50% ελαφρύτερες από τις χυτές.

2) Σε μεμονωμένες κατασκευές, λόγω της απουσίας του μοντέλου στην τιμή και του χρόνου παράδοσης, οι συγκολλητές κατασκευές είναι οικονομικότερες από τις χυτές.

4.2

Οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η εταιρία λόγω των μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι συγκολλητές συνδέσεις και των ειδικών συνθηκών (άπειροι εργαζόμενοι, συγκόλληση σε δικτυώματα, δοκοί από διαφορετικό υλικό) είναι οι εξής:

- Ελέγχεται πιο δύσκολα η ποιότητα της σύνδεσης και η κατασκευή απαιτεί ιδιαίτερη πείρα.

- Η συναρμολόγηση των δοκών στα δικτυώματα είναι δυσκολότερη στην περίπτωση της συγκόλλησης παρά στην ήλωση, όπου η θέση της δοκού είναι καθορισμένη από τις οπές.

- Κατά κανόνα συγκολλούνται όμοια υλικά, οπότε θα υπάρξει πρόβλημα με τη συγκόλληση των δοκών από διαφορετικό υλικό.

- Υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης και επιβλαβούς μεταβολής του κρυσταλλικού ιστού των κομματιών, λόγω της μεγάλης τοπικής θερμοκρασίας και της ψύξης που ακολουθεί.