ΘΕΜΑ 2

2.1 Αντιστοιχίστε ποια από τα παρακάτω τμήματα ανήκουν στην επικεφαλίδα και ποια στα δεδομένα ενός αυτοδύναμου πακέτου κατά την διαδικασία ενθυλάκωσης. (Μα επιλογή από την στήλη με τα τμήματα δεν χρησιμοποιείται)

| ΤΜΗΜΑΤΑ | ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΠΑΚΕΤΟ (Datagram) |
| --- | --- |
| Α. Κεφαλίδα Πλαισίου | 1. Κεφαλίδα |
| Β. Κεφαλίδα ΙP |  |
| Γ. Δεδομένα | 2. Δεδομένα |
| Δ. Κεφαλίδα TCP/UDP |  |

Μονάδες 6

2.2 Σε ποια Υπηρεσία του υποεπίπεδου LLC επιτυγχάνεται η μικρότερη καθυστέρηση στην επικοινωνία  μεταξύ των σταθμών και γιατί. Πως επιτυγχάνεται η αποκατάσταση  στα λάθη, στο υποεπίπεδο LLC,  που μπορεί να συμβούν κατά την  μετάδοση δεδομένων

Μονάδες 9

2.3  Αντιστοιχίστε κάθε αριθμό που υπάρχει στα κενά του παρακάτω κειμένου με τους σωστούς όρους από την λίστα που ακολουθεί.

(UTP, 5,  θωρακισμένο, δύο, ζεύγη, τρία). Ένας όρος δεν χρησιμοποιείται.

«100Base-TX: Ως φυσικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλώδιο ____1____(αθωράκιστο) κατηγορίας ____2____, ή καλώδιο STP (____3____.). Η απόσταση του τμήματος μπορεί να φθάσει μέχρι τα 100 μέτρα. Για τη μετάδοση των δεδομένων χρησιμοποιούνται τα ____4____ από τα τέσσερα ____5_____ του καλωδίου, ένα ζεύγος για κάθε κατεύθυνση.»

Μονάδες 10