ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α) Για να βρούμε την απόλυτη πίεση στην κατάθλιψη θα πρέπει να προσθέσουμε την ατμοσφαιρική πίεση στην μανομετρική:

Pκατ, απόλυτη = Pκατ, μανομετρική + Pατμοσφαρική = 8 bar + 1 bar = 9 bar

β) Για απόλυτες πιέσεις έχουμε τη σχέση συμπίεσης: CR=Pκατ.Pαν.

Οπότε: Pαν.=Pκατ.CR=9 bar6=1,5 bar

γ) Απορριπτόμενη θερμική ισχύς= Ψυκτική Ισχύς+ Ισχύς Συμπιεστή

12kW= Ψυκτική Ισχύς+ 5kW   Ψυκτική Ισχύς=7kW

δ) COP= Ψυκτική Ισχύς Ισχύς Συμπιεστή= 7 kW5 kW=1,4