ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1 Από τη σχέση,

Απόλυτη πίεση = Μανομετρική πίεση + Ατμοσφαιρική πίεση

υπολογίζεται η μανομετρική πίεση κατάθλιψης:

Pαπ.κατ. = Pμαν.κατ.+ Pατμ. ⇨ Pμαν.κατ. = Pαπ.κατ. - Pατμ. ⇨

Pμαν.κατ. = 8 bar - 1 bar ⇨ Pμαν.κατ. = 7 bar

4.2 Από τη σχέση του λόγου συμπίεσης, υπολογίζεται η απόλυτη πίεση αναρρόφησης:

CR = Pαπ.κατ.Pαπ.αν. ⇨ Pαπ.αν. = Pαπ.κατ.CR ⇨ Pαπ.αν. = 8 bar2,5 ⇨ Pαπ.αν. = 3,2 bar

και ακολούθως υπολογίζεται η μανομετρική πίεση αναρρόφησης:

Pαπ.αν. = Pμαν.αν.+ Pατμ. ⇨ Pμαν.αν. = Pαπ. αν. - Pατμ. ⇨

Ρμαν.αν. = 3,2 bar - 1 bar ⇨ Pμαν.αν. = 2,2 bar