Θέμα 4ο

Να υπολογιστούν οι θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα σε Watt, ενός συνήθους εξωτερικού τοίχου με μόνωση 5 cm, ο οποίος φέρει ένα κούφωμα αλουμινίου με διπλά τζάμια, με κενό αέρα. Ο τοίχος βρίσκεται σε ένα κλιμακοστάσιο μίας πολυκατοικίας που βρίσκεται στη Μυτιλήνη. Oι διαστάσεις του τοίχου είναι: μήκος 8 m και ύψος 3 m, ενώ οι διαστάσεις του κουφώματος είναι: μήκος 4 m και ύψος 1,5 m. Δίνονται οι παρακάτω πίνακες:

| Πόλη | to (oC) | Ζώνη | Υψόμετρο (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Κάρπαθος | +5 | Α |  |
| Σητεία | +4 | Α |  |
| Νάξος | +4 | Α |  |
| Ηράκλειο | +3 | Α |  |
| Ρόδος | +3 | Α |  |
| Χανιά | +3 | Α |  |
| Χίος | +3 | Α |  |
| Σάμος | +3 | Α |  |
| Πειραιάς | +2 | Β |  |
| Μυτιλήνη | +2 | Β |  |

Πίνακας 1: Μέσες ελάχιστες εξωτερικές θερμοκρασίες Ελληνικών πόλεων.

Το υψόμετρο αναφέρεται μόνο αν είναι μεγαλύτερο από 400 m.

| Είδος χώρου | ti (oC) |
| --- | --- |
| Δωμάτια κατοικιών | 20 |
| Λουτρά κατοικιών | 22 |
| Προθάλαμοι, διάδρομοι | 15 |
| Κλιμακοστάσια | 15 |
| Καταστήματα, γραφεία | 20 |
| Δωμάτια ξενοδοχείων | 20 |
| Αίθουσες διδασκαλίας | 20 |
| Χώροι εργαστηρίων | 15-18 |

Πίνακας 2: Θερμοκρασία εσωτερικών χώρων

| Α/Α | Περιγραφή | U (W/m2K) |
| --- | --- | --- |
|  | A’ Δομικά στοιχεία χωρίς θερμομόνωση |  |
| 1 | Συνήθης εξωτερικός τοίχος από τούβλα, πάχους 20 cm | 2,16 |
| 2 | Τοίχος συρομένων κουφωμάτων | 2,86 |
| 3 | Συνήθης εξωτερικός τοίχος με στεγανό διάκενο >2 cm | 0,79 |
| 4 | Τοίχος από μπετόν, δοκάρια, υποστυλώματα | 3,40 |
| 5 | Οροφή ή δάπεδο (πλάκα από μπετόν), με πλάκες και υγρομόνωση | 2,63 |
| 6 | Δάπεδο πάνω στο χώμα | 1,00 |
| 7 | Μεσότοιχος, δρομικός | 2,87 |
| 8 | Πλάκα με κεραμοσκεπή αεριζόμενη από τα κενά των κεραμιδιών | 3,26 |
| 9 | Πλάκα με στεγανή κεραμοσκεπή (μέσω μονωτικού φύλλου) | 2,24 |
|  | Β’ Δομικά στοιχεία με θερμομόνωση, k = 0,04 W/mK |  |
| 10 | Συνήθης εξωτερικός τοίχος με μόνωση 5 cm | 0,58 |
| 11 | Τοίχος συρομένων κουφωμάτων, με μόνωση 5 cm | 0,63 |
| 12 | Τοίχος από μπετόν, δοκάρια, υποστυλώματα με μόνωση 5 cm | 0,65 |
| 13 | Οροφή ή δάπεδο με πλάκα από μπετόν και με μόνωση 5 cm | 0,61 |
| 14 | Οροφή ή δάπεδο με πλάκα από μπετόν και με μόνωση 7 cm | 0,47 |
| 15 | Δάπεδο πάνω στο χώμα με μόνωση 3 cm | 0,57 |
| 16 | Κεραμοσκεπή στεγανή με μόνωση 5 cm πάνω στην πλάκα του μπετόν | 0,66 |
| 17 | Κεραμοσκεπή στεγανή με μόνωση 7 cm πάνω στην πλάκα του μπετόν | 0,50 |
|  | Γ’ Κουφώματα |  |
| 18 | Κουφώματα αλουμινίου με απλά τζάμια | 5,00 |
| 19 | Κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια με κενό αέρα | 3,00 |
| 20 | Ξύλινα κουφώματα με απλά τζάμια | 4,50 |
| 21 | Ξύλινα κουφώματα με διπλά τζάμια με κενό αέρα | 2,60 |
| 22 | Ξύλινες επιφάνειες χωρίς υαλοπίνακα | 3,00 |

Πίνακας 3: Τιμές του ολικού συντελεστή θερμοπερατότητας (U) διαφόρων δομικών στοιχείων. Στις τιμές έχουν συνυπολογιστεί τα συνήθη υλικά φινιρίσματος (πλακάκια σοβάδες κ.λπ.).

Μονάδες 25